自 行 监 测 方 案

张家口动力机械有限公司

二0二0年六月

- 排污单位基本情况

| 控制级别 | £废水国控 £废气国控 £重金属国控 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属区县 | 万全区 |  | 行政区代码 |  |  | 130729 |  |
| 法人代表 | 刘永明 |  | 联系电话 |  |  | 13903131413 |  |
| 详细地址 | 河北省张家口市高新技术产业开发区沈孔路9号 |  |  |  |  |  |  |
| 企业地理位置 | 中心经度 | 114˚36´22.61" |  | 中心纬度 |  | 40˚43´43.21" |  |
| 联系人 | 迟同胜 |  | 联系电话 |  |  | 18831347055 |  |
| 登记注册类型 | 有限责任公司 |  | 开业时间 |  |  | 2003年2月 |  |
| 主要产品 | 千斤顶 |  | 生产规模 |  |  | 3000吨 |  |
| 企业规模 | £大型 £中型 R小型 £微型 |  |  |  |  |  |  |
| 是否上市公司 | £ 是 R否 |  | 年生产天数 |  |  | 300天 |  |
| 行业类别 | 其他通用零部件制造，金属表面处理及热处理加工 |  |  |  | 行业代码 |  | 3489 |
| 排水去向类型 |  |  |  | 排入的污水 处理厂名称 |  |  | 污水处理厂 |
| 受纳水体 | 受纳水体名称 | 洋河水系 |  | 受纳水体代码 |  |  | III类 |
| 自动监测设备安装情况 | R是 £否 |  | 自动监测设备类型 |  |  | R废水 £废气 |  |
| 自行监测要素 | R废水集中排放 R废气有组织排放 R废气无组织排放 £周边地下水 £周边地表水 £周边环境空气 £周边土壤 £周边环境噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 1、项目名称： 2、建设性质： 3、建设单位： 4、建设地点： 5、建设规模： 6、建设总投资： 7、主要建设内容：附属建筑： 8、劳动定员： 8、工作制度：工人、辅助生产工人及管理人员均为日班制，每班8小时，每年运行天数为300天。 |  |  |  |  |  |  |

- 排放污染物名称

| 污染物产生及治理情况 |  |
| --- | --- |
| 有组织废气 | 污染物：HCl、铬酸雾； |
| 无组织废气 | 污染物：颗粒物、HCl、铬酸雾 |
| 废水 | 车间排口：总铬 |
|  | 总排口：pH值、SS、CODcr、NH3-N、铜、锌、石油类 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 |

- 三、污染物执行标准

污染物排放执行标准

废气： 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 电镀污染物排放标准GB21900-2008 废水：电镀污染物排放标准GB21900-2008,《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准及张家口西山污水处理有限责任公司进水水质要求。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 四、监测点位、监测指标及相关信息

| 污染源 类别 | 排放口名称 | 监测点 | 污染物名称 | 检测方法 | 排放标准 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铬酸雾处理设施后 | - 有组织废气监测点：DA001#烟囱 | 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 | 0.05mg/m³ | 2次/年 |
|  | 镀铬工艺盐酸雾处理设施后 | - 有组织废气监测点：DA002#烟囱 | 盐酸雾 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016 | 30mg/m³ |  |
|  | 镀锌工艺盐酸雾处理设施后 | - 有组织废气监测点：DA003#烟囱 | 盐酸雾 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016 | 30mg/m³ |  |
|  | 厂界 | - 无组织废气监测点：上风向1个点，下风向3个点 | 盐酸雾 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016 | XXmg/m³ | 1次/年 |
|  | 厂界 | - 无组织废气监测点：上风向1个点，下风向3个点 | 铬酸雾 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（3.2.8）二苯碳酰二肼分光光度法 | XXmg/m³ |  |
|  | 厂界 | 无组织废气监测点：上风向1个点，下风向3个点 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单 | 18mg/m³ |  |
| 噪声 | 厂界 | - 厂界南、西、北各设一个点 | 工业企业厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 昼间65dB〔A〕 | 2次/年 |
|  |  |  |  |  | 夜间55dB〔A〕 |  |
| 废水 | 废水排放口001 | 车间排口 | 总铬 | 《水质 总铬的测定 》GB /T 7466-1987（高锰酸钾氧化－二苯碳酰二肼分光光度法） | 0.5mg/L | 1次/月. |
|  |  |  | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991） | -- |  |
|  | 废水排放口002 | - 总排口 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | 6-9（无量纲） |  |
|  |  |  | CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 450mg/L |  |
|  |  |  | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 150mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 50mg/L |  |
|  |  |  | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | 0.3mg/L |  |
|  |  |  | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | 1mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 10mg/L |  |
|  |  |  | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991） | -- |  |

监测点位平面示意图

北

无组织废气监测点：场区上风向1个点，下风向3个点

有组织废气监测点：烟道烟囱

无组织废气监测点：场区上风向

无组织废气监测点：场区下风向

三、监测设备及人员

公司委托张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司进行检测，检测设备由检测公司根据标准及规范要求确定，检测人员有检测公司内部确定。

四、监测质量保证与质量控制措施

1. 建立质量体系

为确保自行监测的质量，采样和监测过程由企业负责人、监测机构负责人共同监督，严格按照上述规范要求进行监测，确保监测方法的正确和检测数据的准确性。

2. 监测机构

本项目自行监测小组，由企业和监测机构负责人、采样人员、样品检测人员、数据采集人员、报告编制人员组成。

3. 监测人员

监督员、采样员、实验检测员、数据采集员、报告编制员等。

4. 监测设施与环境

本项目自行监测监测设施由被委托的监测公司提供，设备和仪器均符合国家技术标准；检测实验室环境符合国家检测技术标准。

5. 监测仪器设备和实验试剂

监测仪器设备由被委托的检测公司在正规设备仪器制造商处购买，并定期维护保养；实验试剂由被委托的检测公司自行配置或采购检测专用试剂。

6. 监测方法技术能力验证

被委托的检测公司所有技术人员均经过正规监测技术实践培训，并经过理论知识和实践操作考核，获得上岗证书，所有相关技术人员均能按照监测技术要求规范化操作。

7. 监测质量保证

1）本程序适用于本公司内部比对、检验检测机构间比对与参加能力验证活动，包括比对试验、使用标准物质验证、对留样的重复试验，检测结果的过程控制、数据分析等有关质量监控活动。

2）职责

2.1综合业务室负责制订年度检测结果质量监控计划，负责检验检测机构间的联系、送样，对计划完成进度与状态进行监督，并对该项工作进行分析总结。组织参加能力验证和检验检测机构间比对活动。

2.2技术负责人组织编制检测有效性质量控制方案，主持质量控制活动结果评价工作。定期组织内部密码抽查和相关性分析等质量控制活动。批准质量控制计划、比对实施计划。寻找机会，不断提高检测质量水平，降低检测质量风险。

2.3相关检测室根据技术负责人的要求和计划按时参加质量控制活动。

2.4综合业务室组织对接收样品有效性的确认。

2.5技术负责人组织各科室质量专业技术人员对质量控制结果数据进行统计学分析，对尚未超出预先设定的判据时的检测活动，提前采取相应措施。

2.6监督负责人组织质量监督员对比对活动进行监督。

3）程序

本公司的质量控制活动覆盖生态环境监测活动全过程，所采取的质量控制措施满足相关监测标准和技术规范的要求，保证监测结果的准确性。根据监测标准或技术规范，或基于对质控数据的统计分析制定各项措施的控制限要求。

3.1 样品有效性确认

综合业务室依据《采样工作管理程序》、《样品管理程序》组织对接收样品有效性的确认。

3.2参加能力验证和检验检测机构间比对活动的原则

- 质控措施

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）检测数据严格执行三级审核制度。

监测单位：张家口动力机械有限公司（盖章）

委托方：张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司（盖章）

2020年6月23日